Я предлагаю создать единую цифровую форму "Техническое подключение", которая будет частью общего онлайн-заявления на B2B Portal.

Предлагаемая форма: "Техническое подключение Револьверный пакет"

Эта форма заменяет громоздкие Kcell VPN form.docx и Копия Опросник_Револьверные номера.xlsm, требуя от клиента только уникальные для него данные.

Раздел 1: Общая информация об оборудовании и контакты

| Поле | Описание | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| Производитель и модель АТС | Указать производителя и модель (Например: Cisco Call Manager, Asterisk v16, Avaya). | Да (Требуется для консультации) |
| Адрес расположения оборудования (АТС) | Фактический адрес установки оборудования. | Да |
| Желаемый Цифровой Идентификатор (ID) | 6 цифр, которые будут использоваться для инициации звонка (Например: 123456). | Да |
| Контактное лицо (Технический специалист) | ФИО, телефон (моб.), e-mail. | Да |

Раздел 2: Выбор Типа Подключения

(Эта часть берется из Копия Заявление на услугу Револьверный пакет.xlsx - Sheet2.csv)

| Поле | Описание | Формат ввода |
| --- | --- | --- |
| Тип подключения | Выберите предпочитаемый тип подключения к сети Оператора. | Выпадающий список: 1. SIP Trunk (IP-подключение) 2. E1 (TDM-подключение) |
| При использовании E1: | Укажите необходимое количество E1-потоков. | Числовое поле |

Раздел 3: Конфигурация VPN (Ключевая Оптимизация)

Эта секция полностью заменяет сложный раздел Tunnel Properties в Kcell VPN form.docx.

3.1. Тип шифрования

Нужен ли Вам зашифрованный канал связи (IPSec VPN) для обмена голосовым трафиком?

- ☐ НЕТ (Трафик передается по открытому каналу, например, через выделенный канал связи). — Переход к Разделу 4.

- ☐ ДА (Требуется защищенный канал IPSec VPN). — Переход к 3.2.

3.2. Выбор Стандарта VPN (Оптимизация)

Пожалуйста, выберите один из стандартизированных профилей шифрования.

| Название профиля | Цель | Ключевые параметры (Kcell) | Выбрать |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль A: Стандартный (Рекомендован) | Быстрая совместимость с большинством АТС, достаточная защита. | Phase 1: IKEv1, AES128, SHA1, DH Group 2, Lifetime 86400. Phase 2: ESP, AES128, SHA1, Lifetime 3600. | ☐ |
| Профиль B: Повышенная безопасность | Максимальная безопасность, требуется поддержка IKEv2 на Вашем оборудовании. | Phase 1: IKEv2, AES256, SHA256, DH Group 5, Lifetime 86400. Phase 2: ESP, AES256, SHA256, Lifetime 3600. | ☐ |

3.3. IP-адреса и Аутентификация (Уникальные данные клиента)

| Поле | Описание | Пример ввода |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес Вашего VPN-устройства (WAN) | Публичный IP-адрес Вашего VPN-шлюза (аналог IP Address в старой форме). | 192.168.1.1 |
| Preshared Key (PS Key) — Фаза 1 | Ключ аутентификации (будет отправлен Вам отдельно по SMS, как указано в старой форме). | Поле с скрытым вводом |
| Имя Вашего VPN-устройства (Name) | Название Вашего шлюза (аналог Name в старой форме). | Cisco_HQ |
| Описание устройства (Description) | Производитель и версия ПО. | Cisco ASA v9.16 |

Раздел 4: Правила Доступа (Firewall/Policy Rules)

Эта секция заменяет таблицу "Access rules / Firewall/VPN Policy Rules" в старой форме и нужна для корректной маршрутизации.

| Поле | Описание | Формат ввода |
| --- | --- | --- |
| Адрес Вашей внутренней сети АТС | Сеть (или отдельный IP) АТС, с которой будут идти звонки. | 10.10.10.0/24 или 10.10.10.5 |
| Требуемый порт для SIP | Укажите порт для SIP-сигнализации (по умолчанию 5060/UDP). | Числовое поле (По умолчанию: 5060) |
| Разрешение обратной переадресации | Нужно ли настроить переадресацию на следующий номер из пула, если вызываемый абонент занят? | Выпадающий список: Да / Нет |

Что дает эта новая форма:

- Устранение ошибок: Клиент не может ошибиться в алгоритме шифрования (AES128 vs AES256) или времени жизни (Lifetime), так как эти параметры стандартизированы.

- Снижение времени на заполнение: Сокращено количество полей, требующих глубоких технических знаний, до минимума.

- Единый источник информации: Все необходимые данные собраны в одной цифровой точке, что упрощает передачу в технические службы Kcell.

- Фокусировка на критичных данных: Вводятся только уникальные для клиента данные (IP-адреса и правила доступа).